TR-069 协议完整中文翻译（Amendment 6 Corrigendum 1 2020版）

宽带论坛技术报告

TR-069

客户终端设备广域网管理协议（CWMP）

版本：第六次修订勘误1版

发布日期：2020年6月

CWMP 协议版本：1.4

© 宽带论坛 版权所有

## 声明

宽带论坛是一家非营利性机构，致力于制定宽带网络系统开发与部署的行业规范。本技术报告已通过论坛成员审核批准，内容可随时更新。本报告知识产权归宽带论坛所有，保留所有权利，部分内容的知识产权可能归属于宽带论坛各成员单位。

### 知识产权说明

本报告接收方在提交修改意见时，需同步告知其知晓的、任何因实施本报告规范或使用本报告引用的代码，可能造成侵权的相关专利声明及其他知识产权信息，并提供相关佐证材料。

### 使用条款

1. 授权许可

宽带论坛特此免费授予用户永久、非独占、全球范围内的使用权，允许用户基于本技术报告研发、生产、委托生产、使用、推广、进口、销售、授权及分销符合本协议规范的产品。所有使用行为均需遵守本声明条款及第三方（含宽带论坛成员）相关专利与知识产权规定。

本许可不包含转授权、修改、创作衍生作品的权利，仅针对本报告中可直接编译为计算机代码的文本，允许用户对该部分代码进行修改和制作衍生作品。特此说明：除上述限定外，基于本协议规范开发的产品，不视为本报告的衍生作品。

2. 免责声明

本技术报告无任何明示或默示担保，包括但不限于**非侵权性担保**及所有默示质量担保。用户实施本协议的所有行为风险由用户自行承担。宽带论坛、其成员单位及报告提交方，不对用户、实施方或任何第三方因使用本报告产生的任何直接、间接损失承担任何法律责任，包括但不限于衍生损失、特殊损失、惩罚性损失、附带损失及间接经济损失。

3. 第三方权利

在不限制上述第2条免责条款的前提下，宽带论坛不负责整理、核实、更新或公示任何当前及未来因实施本协议（现行版本及后续修订版本）可能引发侵权的第三方专利及知识产权声明。对于本报告中记载的相关权利声明，宽带论坛不判定其有效性，亦不保证所有相关声明均已完整收录。

本报告所有副本（含局部摘录）必须完整保留本页所有声明、版权标注及其他条款。

## 版本修订历史

| 版本编号 | 审批日期 | 发布日期 | 编辑人员 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1版 | 2004年5月 | - | Jeff Bernstein、Tim Spets | 初始版本发布 |
| 第1版 修订1 | 2006年11月 | - | 多名行业技术专家 | 对原始文档内容进行语义澄清与修正 |
| 第1版 修订2 | 2007年11月 | - | William Lupton、Davide Moreo | CWMP 1.1版本：新增组播下载功能、自主传输完成事件、自主传输完成方法、新增下载错误码，完善设备互通性说明，小幅文案优化 |
| 第1版 修订3 | 2010年11月 | - | John Blackford、Heather Kirksey等 | CWMP 1.2版本：适配DHCP的IPv6小幅更新、新增软件模块管理能力（含新增远程调用方法、上报事件码、错误码、UUID附录）、新增定时下载、取消传输远程调用方法 |
| 第1版 修订4 | 2011年7月 | - | Sarah Banks、Andrea Colmegna等 | CWMP 1.3版本：新增代理管理功能、新增附录J/I、更新会话超时参数、删除冗余XML架构章节、新增别名寻址机制及对应远程调用方法定义 |
| 第1版 修订5 | 2013年11月11日 | 2014年1月8日 | John Blackford、Mike Digdon | CWMP 1.4版本：新增XMPP连接请求、设备待机适配机制、UDP轻量化通知功能，补充多项细节说明与功能优化 |
| 第1版 修订6 | 2018年3月16日 | 2018年4月20日 | Klaus Wich、John Blackford | CWMP 1.4版本：强化安全机制、完善XMPP协议说明、新增实例通配符、心跳事件处理、固件镜像管理、WebSocket承载XMPP连接请求、HTTP批量数据采集、软件模块管理能力，多项细节优化 |
| 第1版 修订6 勘误1 | 2020年6月25日 | 2020年6月25日 | Klaus Wich、John Blackford | CWMP 1.4版本：修正请求下载远程调用参数定义、规范可打印ASCII字符定义、更新连接请求摘要认证规则，适配最新HTTP RFC标准 |

技术咨询与意见反馈邮箱：info@broadband-forum.org

主编：John Blackford（康普）、Klaus Wich（华为）

领域负责人：John Blackford、Jason Walls

项目负责人：John Blackford

## 目录（中文对照）

1 引言 ................................................................................................................................ 18

1.1 功能组件 ................................................................................................................ 18

1.1.1 自动配置与动态业务部署 ............................................................................ 18

1.1.2 软件/固件镜像管理 .................................................................................... 19

1.1.3 软件模块管理 ................................................................................................ 19

1.1.4 状态与性能监控 ............................................................................................ 19

1.1.5 故障诊断 ........................................................................................................ 19

1.2 端到端架构定位 .................................................................................................... 19

1.3 安全设计目标 ........................................................................................................ 20

1.4 架构设计目标 ........................................................................................................ 20

1.5 协议前置假设 ........................................................................................................ 21

1.6 专业术语定义 ........................................................................................................ 22

1.7 缩略词对照表 ........................................................................................................ 25

1.8 文档编写规范 ........................................................................................................ 27

2 协议架构 .................................................................................................................... 28

2.1 协议组成模块 ........................................................................................................ 28

2.2 安全机制 ................................................................................................................ 29

2.3 架构核心组件 ........................................................................................................ 29

2.3.1 参数模型 ........................................................................................................ 29

2.3.2 文件传输 ........................................................................................................ 30

2.3.3 终端发起会话 ................................................................................................ 30

2.3.4 服务器异步发起会话 .................................................................................... 31

3 协议流程与强制要求 ................................................................................................ 32

3.1 ACS服务器发现机制 ............................................................................................ 32

3.2 连接建立流程 ........................................................................................................ 35

3.2.1 CPE终端发起连接 .......................................................................................... 35

3.2.2 ACS服务器发起连接 ...................................................................................... 38

3.3 TLS与TCP协议使用规范 .................................................................................... 40

3.4 HTTP协议使用规范 ............................................................................................ 42

3.4.1 HTTP承载SOAP编码规范 ............................................................................ 43

3.4.2 会话机制 ........................................................................................................ 44

3.4.3 文件传输规范 ................................................................................................ 45

3.4.4 身份认证机制 ................................................................................................ 46

3.4.5 摘要认证规范 ................................................................................................ 47

3.4.6 HTTP附加强制要求 ...................................................................................... 48

3.4.7 HTTP压缩规范 ................................................................................................ 48

3.5 SOAP协议使用规范 ............................................................................................ 48

3.6 远程调用方法支持要求 ........................................................................................ 55

3.6.1 别名寻址机制要求 ........................................................................................ 56

3.6.2 对象实例通配符要求 .................................................................................... 59

3.6.3 引用参数要求 ................................................................................................ 60

3.7 会话交互流程 ........................................................................................................ 60

3.7.1 终端侧操作规范 ............................................................................................ 61

3.7.2 服务器侧操作规范 ........................................................................................ 71

3.7.3 事务交互示例 ................................................................................................ 74

3.7.4 CWMP版本协商机制 .................................................................................... 75

规范性引用文件 ........................................................................................................ 76

附录A 远程调用方法详解 ............................................................................................ 80

附录B 远程调用XML架构规范 .................................................................................. 138

附录C 签名凭证与权限控制 ...................................................................................... 140

附录D 网络身份管理与踢下线机制 .......................................................................... 145

附录E 签名数据包格式规范 ...................................................................................... 149

附录F 设备-网关关联机制 ........................................................................................ 161

附录G NAT网关连接请求适配与安全规范 ................................................................ 167

附录H 安全补充说明 ................................................................................................ 183

附录I 终端代理实现指南 .......................................................................................... 185

附录J CWMP代理管理机制 ........................................................................................ 186

附录K XMPP连接请求机制 ........................................................................................ 191

附录L 终端待机适配机制 .......................................................................................... 201

附录M UDP轻量化通知机制 ...................................................................................... 204

附录N HTTP批量数据采集规范 .................................................................................. 209

附录O 心跳事件处理机制 .......................................................................................... 226

附录II 别名寻址原理详解 .......................................................................................... 236

附录III XMPP连接原理详解 ...................................................................................... 240

附录IV UPnP网关与HTTP连接请求适配 .................................................................. 245

附录V 多固件镜像运行原理 ...................................................................................... 254

附录VI 软件模块管理规范 .......................................................................................... 258

## 执行摘要

本协议规范定义了客户终端设备（CPE）与自动配置服务器（ACS）之间的通信标准，可在统一框架内实现终端安全自动配置及各类终端远程管理功能。

# 1 引言

备注：本文档第1、2章节为概述性内容，不包含协议强制约束要求。

TR-069协议定义了客户终端设备广域网管理协议（CWMP），用于实现CPE终端与ACS自动配置服务器之间的标准化通信。协议规范了一套完整机制，不仅支持终端安全自动配置，还集成了各类终端远程管理能力，形成统一的设备管理框架。

本文档规定了可适配所有TR-069合规终端的通用管理协议要求，各类专用设备、专用业务的管理对象与数据模型，由其他专项技术文档定义。

## 1.1 功能组件

CWMP协议支持批量终端的全维度远程管理，核心能力包含以下五项：

自动配置与动态业务部署

软件/固件镜像管理

软件模块管理

设备状态与性能监控

设备故障诊断

### 1.1.1 自动配置与动态业务部署

协议支持ACS服务器基于多维度条件，对单台或批量CPE终端进行远程业务配置与部署。终端可在首次接入宽带网络时完成初始化配置，也可在后续任意时间被远程重新配置、业务更新，支持服务器主动异步下发重配指令。

协议内置完善的设备识别机制，支持基于单台终端唯一特征、或批量终端共性特征（厂商、型号、软件版本等）进行批量差异化配置。同时提供可选的高阶管控能力，可对需要高安全校验的增值业务、付费应用进行终端侧组件管控，该能力基于软件模块管理机制实现（对应附录A相关远程调用方法）。

协议架构具备良好扩展性，可无缝适配后续新增业务与管理能力，无需重构核心协议逻辑。

### 1.1.2 软件/固件镜像管理

协议提供完整的终端固件、系统镜像管理能力，支持固件版本识别、服务器主动发起固件下载、终端主动发起固件下载（可选），并可将下载成功/失败结果同步上报至ACS服务器。

### 1.1.3 软件模块管理

支持ACS服务器远程管控终端模块化软件与运行环境，可实现软件模块的安装、升级、卸载，并同步上报操作结果。同时支持远程启停终端应用、启用/禁用运行环境、盘点终端已安装软件模块清单。

### 1.1.4 状态与性能监控

终端可主动上报设备状态、运行性能统计数据，供ACS服务器实时监控。同时支持终端状态变更主动通知机制，实现设备状态动态感知。

### 1.1.5 故障诊断

终端可向ACS服务器提供网络连通性、业务异常相关诊断数据，支持服务器远程排查故障，同时支持执行标准化远程诊断测试。

## 1.2 端到端架构定位

ACS服务器部署于运营商网络侧，负责管理用户驻地的所有终端设备。CWMP协议可管控DSL网络终端、独立路由器、局域网终端等各类CPE设备，不依赖运营商具体接入介质，仅要求终端已完成IP层网络连通性初始化。

备注1：针对DSL宽带网络终端，TR-046定义整体自动配置框架，TR-062、TR-044分别定义ATM层、IP层自动配置流程，其他类型宽带终端需适配自身网络架构获取IP连通性。

备注2：当协议同时管控网关设备与网关下挂局域网终端时，可通过附录F的设备-网关关联机制，实现多设备统一绑定、协同管理。

备注3：单台终端可部署多个CWMP协议端点，支持多实例管理，终端代理管理机制即为典型应用。

## 1.3 安全设计目标

CWMP协议采用高安全性、可伸缩的安全架构，可适配低配终端的基础安全能力，也可支持高端终端的高阶安全机制，核心安全目标如下：

防止终端、服务器管理功能被篡改，防止两端交互事务被恶意篡改

保障终端与服务器交互数据的机密性

实现各类交互事务的分级身份认证

杜绝网络盗号、业务盗用等服务滥用行为

## 1.4 架构设计目标

协议采用灵活的网络连接模型，核心架构设计目标如下：

支持终端、服务器双向发起连接，无需终端与服务器长期保持长连接，降低资源消耗

两端业务交互逻辑与连接发起方无关，即使终端仅支持主动发起连接，服务器所有管控指令均可复用终端主动建立的会话完成

支持单台服务器对接多批次终端、单批次终端适配多运营商服务器，适配大规模组网场景

协议支持终端与服务器的自动发现与绑定：

提供终端自动发现对应运营商ACS服务器的标准化机制

支持服务器安全识别终端身份，完成用户与设备的绑定，支持全自动绑定、人工介入绑定两种模式

协议对终端参数的管控机制遵循以下设计原则：

适配不同终端的能力差异，支持服务器主动探测终端功能子集，兼容设备差异化能力

支持服务器远程读取、监控、修改终端配置参数

兼容局域网侧自动配置对终端参数的修改，服务器可感知外部配置变更，并可管控参数的外部修改权限

预留厂商自定义参数扩展能力，支持设备私有配置的管控

协议兼顾轻量化与灵活性，仅在需要高阶功能时启用对应可选模块，降低低端设备适配成本；同时复用现有成熟网络标准，减少自定义开发工作量；协议与底层接入网络无关，具备全场景适配性；架构高度可扩展，支持协议迭代升级与厂商私有扩展。

## 1.5 协议前置假设

本协议规范基于以下前置条件制定：

所有类型终端（网桥、路由器等）必须获取有效IP地址，方可与ACS服务器建立通信

单个CWMP端点同一时间仅与一台ACS服务器建立会话，终端始终仅识别一台有效服务器（负载均衡集群内多台服务器视为单台逻辑服务器）

网桥类终端需单独建立管理专用IP连通性，组网方式可采用DHCP动态地址分配+IPoE、PPPoE等标准模式，具体适配网络架构而定。

## 1.6 专业术语定义

| 英文术语 | 中文释义 |
| --- | --- |
| Action | 操作行为：软件模块状态模型中触发的状态切换动作，包含安装、升级、卸载、启动、停止等（详见附录VI） |
| Applied | 已生效：终端停止使用旧配置、正式启用新配置的状态 |
| B-NT | 宽带网络终端：适配DSL网络的专用宽带客户终端设备 |
| Committed | 已确认：配置变更完成校验、写入设备数据模型、可被服务器调用，且后续将按协议要求正式生效的状态 |
| Connection Request | 连接请求：ACS服务器主动指令终端建立CWMP会话的操作（详见3.2.2章节） |
| CPE | 客户驻地设备：所有兼容TR-069协议的终端，包含网关设备、局域网终端，单台终端至少包含一个CWMP端点 |
| CPE Proxier | 终端代理设备：负责转发ACS服务器与被代理终端通信的主终端，支持虚拟CWMP设备、嵌入式对象两种代理模式 |
| CR-Aware Standby | 连接请求感知待机：终端处于待机状态时，仍可接收、处理并响应服务器连接请求 |
| CWMP | 客户终端设备广域网管理协议（本文档核心规范协议） |
| CWMP Endpoint | CWMP协议端点：终端与ACS服务器会话通信的协议终止点，单终端多端点场景下单独区分，其余场景与CPE同义 |
| Data Model | 数据模型：分层结构化参数集合，定义TR-069可管控的设备对象与业务对象 |
| Deployment Unit (DU) | 部署单元：可独立部署于运行环境的软件载体，包含功能执行单元、配置文件、资源文件等 |
| Device | 设备：与CPE终端同义 |
| DT Instance | 设备类型实例：符合设备类型架构规范的XML实例文档 |
| DT Schema | 设备类型架构：用于描述终端支持的数据模型的XML规范架构（详见TR-106） |
| Embedded Object Mechanism | 嵌入式对象代理机制：终端代理将被代理设备信息嵌入自身数据模型，使被代理设备呈现为自身内置模块的代理模式 |
| Event | 事件：终端产生的、需要上报服务器的异常或状态变更通知 |
| Execution Environment (EE) | 运行环境：支持软件模块动态加载、卸载的软件平台，典型如Linux、OSGi、Java ME等 |
| Execution Unit (EU) | 执行单元：部署于部署单元内的功能实体，启动后持续运行提供服务，直至被停止，包含服务、脚本、组件、库文件等 |
| Forced Inform Parameter | 强制上报参数：定义要求每次终端上报会话必须携带的固定参数 |
| HEARTBEAT Event | 心跳事件：终端定时主动上报的保活事件，通过上报消息发送 |
| Instance Alias | 实例别名：可读写字符串，用于唯一标识多实例对象中的单个实例 |
| Instance Identifier | 实例标识符：多实例对象的唯一标识，分为实例编号、实例别名两种类型 |
| Instance Number | 实例编号：只读正整数（≥1），唯一标识多实例对象单实例 |
| Internet Gateway Device | 互联网网关设备：宽带路由器类终端，承担广域网与局域网网关转发功能 |
| Multi-Instance Object | 多实例对象：支持创建多个同结构、同级层级实例的管理对象，各实例通过实例标识符区分 |
| Non-HEARTBEAT Inform | 非心跳上报：除心跳事件外，由各类业务、状态事件触发的常规终端上报会话 |
| Object | 对象：数据模型层级架构的中间节点，可嵌套子对象或参数，名称为层级路径名 |
| Parameter | 参数：键值对数据，代表终端配置或运行状态，名称为层级路径名 |
| Path Name | 路径名：层级结构化名称，以小数点分隔层级，用于定位对象或参数 |
| Partial Path Name | 部分路径名：以小数点结尾的路径名，用于定位某一级对象及下属所有子节点 |
| Periodic Contact | 周期联络：终端定时发起的周期上报时间节点 |
| Periodic Inform | 周期上报：携带「2 周期上报」事件的终端定时上报消息 |
| Proxied Device | 被代理终端：通过主终端代理，间接与ACS服务器通信的局域网终端 |
| RPC | 远程过程调用：跨设备远程调用的标准化接口方法 |
| Scheduled Contact | 定时联络：服务器预先指定、终端定时执行的上报节点，不属于周期上报 |
| Seen Missing | 失联判定：服务器未收到终端周期上报、定时上报，或连接请求无响应时，判定终端失联（终端自身无法感知该状态） |
| Session | 会话：CWMP端点与服务器之间连续的事务交互序列，单次会话可跨越多个TCP连接 |
| Software Module | 软件模块：终端运行环境中可安装、升级、卸载的软件单元，包含部署单元、执行单元 |
| STB | 机顶盒：具备音视频解码能力、对接电视设备的终端 |
| Timer-Aware Standby | 定时感知待机：终端待机时可唤醒处理周期联络、定时联络，支持仅响应定时联络的部分感知模式 |
| Transaction | 事务：终端与服务器之间一次完整的请求+响应交互，由任意一方发起 |
| Virtual CWMP Device Mechanism | 虚拟CWMP设备机制：代理管理模式，主终端为每台被代理终端创建独立虚拟CWMP端点，使被代理终端呈现为独立可管理设备 |
| VoIP Endpoint | 语音IP终端：负责VoIP呼叫发起与终止的终端设备，如IP电话、语音适配器 |

## 1.7 缩略词对照表

| 缩略词 | 英文全称 | 中文释义 |
| --- | --- | --- |
| ACL | Access control list | 访问控制列表 |
| ACS | Auto-Configuration Server | 自动配置服务器 |
| ADSL | Asymmetric Digital Subscriber Line | 非对称数字用户线路 |
| AES | Advanced Encryption Standard | 高级加密标准 |
| ASCII | American Standard Code for Information Interchange | 美国信息交换标准代码 |
| ATA | Analog terminal adapter | 模拟终端适配器 |
| ATM | Asynchronous Transfer Mode | 异步传输模式 |
| BOOTP | Boot Strap Protocol | 引导协议 |
| CGI | Common Gateway Interface | 通用网关接口 |
| CN | Common Name | 通用名称（证书字段） |
| CPE | Customer Premise Equipment | 客户驻地设备 |
| CR | Connection Request | 连接请求 |
| CSRF | Cross-site request forgery | 跨站请求伪造 |
| CWMP | CPE WAN Management Protocol | 终端广域网管理协议 |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol | 动态主机配置协议 |
| DNS | Domain Name System | 域名系统 |
| DSL | Digital Subscriber Line | 数字用户线路 |
| DSM-CC | Digital storage media command and control | 数字存储媒体命令与控制协议 |
| DT | Device Type | 设备类型 |
| DU | Deployment Unit | 部署单元 |
| EE | Execution Environment | 运行环境 |
| EU | Execution Unit | 执行单元 |
| FLUTE | File Delivery over Unidirectional Transport | 单向传输文件分发协议 |
| FTP | File transfer Protocol | 文件传输协议 |
| HMAC | Hash-based Message Authentication Code | 哈希消息认证码 |
| HTML | Hypertext Markup Language | 超文本标记语言 |
| HTTP | Hypertext Transfer Protocol | 超文本传输协议 |
| HTTPS | Hypertext Transfer Protocol over SSL | 加密超文本传输协议 |
| IANA | Internet Assigned Numbers Authority | 互联网数字分配机构 |
| ID | Identifier | 标识符 |
| IP | Internet Protocol | 互联网协议 |
| IPv6 | Internet Protocol version 6 | 互联网协议第六版 |
| ISO | International Organization for Standardization | 国际标准化组织 |
| LAN | Local Area Network | 局域网 |
| LSB | Least significant bit | 最低有效位 |
| MD5 | Message-Digest algorithm 5 | 消息摘要算法5 |
| NAT | Network Address Translation | 网络地址转换 |
| NTP | Network Time Protocol | 网络时间协议 |
| NT | Network Termination | 网络终端 |
| OSGi | Open Services Gateway initiative | 开放服务网关协议 |
| OUI | Organizationally Unique Identifier | 机构唯一标识符 |
| PKCS | Public Key Cryptography Standards | 公钥密码标准 |
| QoS | Quality of Service | 服务质量 |
| RFC | Request for Comments | 互联网标准文档 |
| RPC | Remote Procedure Call | 远程过程调用 |
| RSA | Rivest Shamir Adleman | RSA加密算法 |
| SASL | Simple Authentication and Security Layer |  |

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）